# Architektura projektu i główna koncepcja

MATLAB

├── main.m

├── params.m

├── dp_solver.m

├── run_matlab.m

├── run_simulink.m

├── classic_methods.m

├── plots.m

└── system_model.slx

Architektura projektu

- Główna koncepcja

# Parametry projektu

- Parametry silnik prądu stałego

| Zmienna | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| p.motor.Ra | 1.5 | Rezystancja uzwojenia [Ohm] |
| p.motor.La | 0.05 | Indukcyjność uzwojenia [H] |
| p.motor.Kt | 0.5 | Stała momentu [N*m/A] |
| p.motor.Ke | 0.5 | Stała SEM [V*s/rad] |
| p.motor.J | 0.01 | Moment bezwładności [kg*m^2] |
| p.motor.B | 0.1 | Współczynnik tarcia lepkiego [N*m*s/rad] |
| p.motor.TL | 0.0 | Moment obciążenia [N*m] |

- Warunki początkowe i wartość zadana

| Zmienna | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| p.initial.i_a | 0.0 | Początkowy prąd twornika [A] |
| p.initial.omega | 0.0 | Początkowa prędkość [rad/s] |
| p.reference.omega | 10.0 | Zadana prędkość [rad/s] |

- Parametry symulacji i ograniczenia

| Zmienna | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| p.sim.dt | 0.05 | Krok czasowy [s] |
| p.sim.Tsim | 2.0 | Czas symulacji [s] |
| p.limits.Umin | 0.0 | Minimalne napięcie twornika [V] |
| p.limits.Umax | 24.0 | Maksymalne napięcie twornika [V] |
| p.limits.Imin | 0.0 | Minimalny prąd [A] |
| p.limits.Imax | 4.0 | Maksymalny prąd [A] |
| p.limits.omega_min | 0 | Minimalna prędkość [rad/s] |
| p.limits.omega_min | 12 | Maksymalna prędkość [rad/s] |

- Parametry regulatorów klasycznych

| Zmienna | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| p.control.Kp | 5.0 | Wzmocnienie proporcjonalne |
| p.control.Ki | 2.0 | Czas różniczkowania |
| p.control.Kd | 0.0 | Czas różniczkowania |

- Parametry ataku i detekcji FDI

| Zmienna | Wartość | Opis |
| --- | --- | --- |
| p.fdi.start_time | 1.0 | Moment ataku |
| p.fdi.type | bias | Rodzaj ataku |
| p.fdi.magnitude | 0.0 |  |
| p.detection.threshold | 1.0 | Próg residuum [rad/s] |

# Równania modelu silnika

- Równanie elektryczne

uat=Raia(t)+Ladiatdt+Keω(t)

- Równanie mechaniczne

Jdωdt=Kiia-ML-Bω

- Moment elektromagnetyczny

Me=Kiia

- Wektor stanu i wejście

x=iaω

u=ua

# Model Matlab

- Równania

diadt=-RaLaia-KeLaω+1Laua

dωdt=KtJia-BJω-1JTL

- Macierz stanu

A=-RaLa-KeLaKtJ-BJ

- Wejście elektryczne
Bu=1La0

- Zakłócenie mechaniczne
Bd=0-1J

- expm zamiast Eulera

Dla stałego wejścia w pojedynczym przedziale próbkowania wykorzystujemy dokładną dyskretyzację liniowego modelu ciągłego przy założeniu ZOH:

xk+1=Ad+Bu,duk+Bd,dTL

- Test działania

Poprawność implementacji modelu cyfrowego bliźniaka zweryfikowano dla stałego napięcia twornika ua=8V i zerowego momentu obciążenia. Dla stanu ustalonego równania modelu prowadzą do wartości ωss=10rad/s, ia,ss=2A oraz Me,ss=1Nm. Wyniki symulacji MATLAB są zgodne z wartościami wyznaczonymi analitycznie, co stanowi wstępną weryfikację poprawności implementacji modelu.

# Model Simulink

- Równania:

diadt=-RaLaia-KeLaω+1Laua

dωdt=KtJia-BJω-1JTL

- Test modelu

Model matematyczny cyfrowego bliźniaka oraz model obiektu opracowany w środowisku Simulink stanowią dwie niezależne implementacje tego samego układu elektromechanicznego. Weryfikację przeprowadzono dla stałego napięcia twornika ua=8V. Oba modele osiągnęły stan ustalony równy ω=10rad/s, ia=2A oraz Me=1Nm. Niewielkie różnice w przebiegach przejściowych oraz obliczonej energii wynikają z zastosowania odmiennych metod numerycznych: dokładnej dyskretyzacji ZOH modelu stanu w MATLAB-ie oraz rozwiązania modelu ciągłego solverem ode45 w Simulinku.

# Optymalizacja dynamiczna

- Obliczanie energii elektrycznej pobranej w kroku

  - Model liniowy

x=Ax+Buu+BTTL

x=iaω

  - Ewolucja dla stałego uk w obrębie kroku

xtk+τ=eAτxk+0τeAτ-sBuuk+BTuLds

  - Pierwszy element wektora ewolucji, który następnie jest integrowany po ͳ∈[0, Δt]

iatk+τ

- Energia elektryczna pobrana w kroku:

Ek=tktk+1ukiktdt

Ponieważ napięcie uk jest stałe:

Ek=uktktk+1iktdt

- Praktyczna metoda dla DP

      - Δt – 0.05 s

- 10 podprzedziałów → δt = 0.05/10 = 0.005 s

Dla każdego kolejnego sterowania:

- t = 0.000 s → i(0)

- t = 0.005 s → i(1)

- t = 0.010 s → i(2)

- …

- t = 0.050 s → i(10)

- Następnie wzór uwzględniający szybki przebieg prądu na początku ruzruchu

- Funkcja celu

oraz

stąd

równanie Bellmana

przy

- Świadome ograniczenie DP do pracy jednokierunkowej: dodatnie napięcie, dodatni prąd, bez hamowania odzyskowego

- Notatka

- Działanie algorytmu dp_solver.m

  - 21 x 61 = 1281 próbek przestrzeni stanów

  - Dla każdego punktu algorytm sprawdza 31 możliwych stanów dla N = 40 kroków

  - W przybliżeniu wykonywane jest ok. 40 x 21 x 61 x 31 ≈ 1.59 mln ocen przejść

  - Dla każdego przejścia rozwiązywany jest problem (ik​,ωk​,uk​)⟶(ik+1​,ωk+1​) i oceniany jest jego koszt

  - Liczona jest energia:

  - Interpolacja funkcji Bellmana

  - Poprawka

# Klasyczne metody sterowania

- Wybrane metody

- Układ regulacji PI

  - Wewnętrzna pętla prądowa

  - Zewnętrzna pętla prędkości

  - Ograniczenia

- Projekt wewnętrznej pętli

  - Równanie obwodu twornika

  - Regulator PI prądu

  - Wydarzenia po kompensacji

  - Dobór szybkości pętli prądowej

  - Notatka z etapu

- Projekt zewnętrznej pętli

  - Struktura

  - Dlaczego regulator prędkości zadaje prąd ?

- Regulator z zmienną stanu

  - Co oznacza sterowanie od stanu ?